A projekthez az alábbi eszközöket használtuk fel:

- Arduino uno R3

- Potméter 10k

- micro servo sg90 - aktuátor

- I2C lcd liquid crystal - lcd

- HC-SR04 ultrasonic sensor

- Active buzzer - "hangszóró"

- piros LED

- Breadboard

Hardver specifikáció – Arduino Projekt

1. Áramellátás

- Arduino 5V kimenet → breadboard pozitív sín

- Arduino GND kimenet → breadboard negatív sín

A breadboard így szolgál központi tápellátó sínként az összes modul számára.

2. LCD I²C kijelző

| LCD Pin | Csatlakozás |
| --- | --- |
| VCC | Breadboard +5V (pozitív) |
| GND | Breadboard GND (negatív) |
| SDA | Arduino SDA (A4) |
| SCL | Arduino SCL (A5) |

3. SG90 / MG996 Servo Motor

| Servo Kábel | Csatlakozás |
| --- | --- |
| +5V (piros) | Breadboard pozitív táp |
| GND (barna/fekete) | Breadboard GND |
| Jel (narancs/sárga) | Arduino D8 digitális pin |

4. Ultrahangos távolságmérő (HC-SR04)

| Szenzor Pin | Csatlakozás |
| --- | --- |
| VCC | Breadboard +5V |
| GND | Breadboard GND |
| Trigger | Arduino D2 pin |
| Echo | Arduino D3 pin |

5. LED (állapotjelző)

| LED | Csatlakozás |
| --- | --- |
| Anód (+) | Arduino D6 pin |
| Katód (–) | Breadboardra kötve → sorosan ellenállással (220–330Ω) → GND |

6. Buzzer

| Pozitív (+) | Arduino D7 pin |
| --- | --- |
| Negatív (–) | Breadboard GND |

7. Szoftver és Könyvtárak

A projekt futtatásához az Arduino IDE használatos, a következő könyvtárakkal:

- LiquidCrystal_I2C.h (LCD kijelző kommunikációhoz)

- Servo.h (szervómotor vezérléshez)